(1 / 2 ページ)                                                    　実-様式-011

重水中性子照射設備　起動前及び終了時点検シート

起動前点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　点検者：

１　機能確認１								 　　　  確　　認

- 照射室周辺、実験準備室、大型輸送台車、等の異常「無」を確認

- 操作盤の操作keyを”ON”にする

- 出入口遮蔽扉を開ける

操作盤{Operation Inhibit}「Off」黄に　→　現場操作盤「Local」に　→　{Open}「Right」「Left」を押す

- 照射室内の確認　－　(1) ビスマス層表面のポリエチレンシートの破損・異常「無」を確認

(2) 遮蔽体の破損・異常、異物等の無いことを確認

(3) レールのみの利用週はレールの設置および動作を確認

- 出入口遮蔽扉を閉じる

現場操作盤{Close}「Right」「Left」を押す　→　「全閉」緑を確認　→　操作盤{Operation Inhibit}「On」緑に

- スペクトルシフタおよび重水シャッタの重水給排水確認

操作盤{Operation Inhibit}「Off」黄に　→　「Console」を確認　→　{Motor Valve Close}を「Lim」赤に(15秒程度)　→

「警報バイパス」ボタンを押しながら{D2O Pump Run}を押し、「Run」赤を確認　→

水位レベル計に水位が現れることを確認(20秒程度)　→　{D2O Pump Stop}を押し、「Stop」緑を確認　→

「警報バイパス」ボタンを離す　→　{Motor Valve Open}を「Lim」黄に(15秒程度)　→　{Operation Inhibit}「On」緑に

- カドミ熱中性子フィルタ１の開閉確認 (※ 8)と同時に可能)

- カドミ熱中性子フィルタ２の開閉確認 (※ 7)と同時に可能)

操作盤{Operation Inhibit}「Off」黄に　→　{Close}を押し続け、「Lim」緑に(92～94秒)　→

{Open}を押し続け、「Lim」黄に(92～94秒)　→　{Operation Inhibit}「On」緑に

２　機能確認２ (台車を利用する週に実施)

- 出入口遮蔽扉を全開

操作盤{Operation Inhibit}「Off」黄に　→　現場操作盤「Local」に　→

{Open}「Right」「Left」を押し続け、「全開」赤に(110秒程度)

- 大型試料輸送システムの前進動作確認

レール上に異物がないことを確認　→　台車および照射室内床面のリミットスイッチ(4箇所)の異常の有無を確認　→　台車に電源コードが接続されていることを確認　→　専用コントローラの「運転」ボタンON　→　「前進」ボタンを押し続け、レール上の動きを確認　→　リミットスイッチによりビスマス面直前で停止することを確認　→　上下遮蔽扉上に台車があるときに上昇できないことを確認　→　原子炉本体と台車のすき間等に異常の無いことを確認

- 大型試料輸送システムの後退動作確認

「後退」ボタンを押し続け、台車を照射室外へ　→　リミットスイッチにより施療室壁直前で停止することを確認　→　「運転」ボタンOFF

- 上下遮蔽扉の上昇動作確認

操作盤{Operation Inhibit}「Off」黄に　→　{Up(Close)}を押し続け、「Lim」緑に(50秒程度)　→

{Lock Pin Lock}を押し続け、「L1,L2,R1,R2」緑に(数秒)　→　{Close}を押し、「Closed」緑に　→

上下遮蔽扉と補助遮蔽体等とのすき間等に異常の無いことを確認

- 上下遮蔽扉の下降動作確認

{Up(Open)}を押し、「Lim」緑に　→　{Lock Pin Unlock}を押し続け、「L1,L2,R1,R2」黄に(数秒)　→

{Down(Open)}を押し続け、「Lim」黄に(60秒程度)　→　操作盤{Operation Inhibit}「On」緑に

- 出入口遮蔽扉を全閉

「全開」赤を確認現場操作盤{Close}「Right」「Left」を押し続け、「全閉」緑に(110秒程度)　→

操作盤{Operation Inhibit}「On」緑に

(2 / 2 ページ)

３　目視確認および連絡

- 操作盤{Motor Valve Open}の「Lim」黄を確認

- 出入口遮蔽扉が閉まっていることを確認。現場操作盤「L1,L2,R1,R2」緑を確認

- 操作盤の操作keyを”OFF”に

- 炉室地下のステージ下の操作盤およびその周辺の異常「無」を確認

- 炉室地下の重水設備アルゴン対策系の排気流量(0.1 l/min以上)を確認

- 制御室(2340)へ連絡。「設備起動前点検、可燃物点検、アルゴン対策系、実験準備、全てＯＫ」

終了点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　点検者：

(その週最後の利用終了後に行う)						 　　　   確　　認

- 出入口遮蔽扉が閉まっていることを確認。現場操作盤「L1,L2,R1,R2」緑を確認

- 操作盤{Motor Valve Open}の「Lim」黄を確認

- 操作盤の操作key　の”OFF”を確認